1.2 fdcan协议解析

建议直接移植使用例程，参考03-例程

## 1. 协议解析

### 1.1 CAN-FD 相关说明

CAN-FD 波特率：

仲裁段：1 Mbps

数据段：最高支持 5 Mbps，也可用 1Mbps（可变波特率）。

ID：由 16 位构成，其中 0x7F 是广播地址。

高 8 位：表示源地址：

最高位为 1 ：需要回复，相当于一个总开关，开启但不发生查询指令会返回一个数据段长度为 0 的帧。

最高位位 0：无需回复。

其余 7 位：信号源地址。

低 8 位：表示目的地址：

最高为 0。

其余 7 位表示目的地址。

例如：

ID：0x8001

信号源地址为 0。

目的地址为 1。

最高位为 1，表示需要回复，即打开回复总开关。

ID：0x100

信号源地址为 1。

目的地址为 0。

最高位为 0，表示无需回复，即关闭回复总开关。

扩展帧和标准帧

主机 → 电机（指令帧）

向任何ID的电机发送控制指令（如速度、位置控制），扩展帧和标准帧均可使用。

读取电机状态需要使用扩展帧

电机 → 主机（反馈帧）

id在1-7的电机反馈状态使用标准帧

id在8及以上的电机反馈状态使用扩展帧

### 1.2 协议基本说明

最小单位为子帧，每条子帧可以向一个或多个寄存器写入值，或读取数据。

一条 CAN-FD 帧可由一个或多个子帧组成。

电机各个功能实现通过在一条 FDCAN 帧中写入一个或多个对应功能的寄存器的值实现。

可向任意寄存器写入 int8_t、int16_t、int32_t、float 四种基本数据类型。

在同一子帧中的数据类型必需相同，不同子帧中的数据类型可以不同。

所有基本类型的传输都为小端模式，即先发送低字节的数据，再发送高字节的数据。

在一条 CAN-FD 中需要在尾部填充字节是应使用 0x50，表示无任何操作（NOP）。

各种数据类型的无限制：

int8_t：0x80

int16_t：0x8000

int32_t：0x80000000

float：NAN

模式三（一拖多模式）用 FDCAN 的 ID 来识别。

ID 低 8 位大于等于 0x80 时，为模式三（一拖多模式）。

ID 低 8 位小于 0x80 时，为模式一或模式而（普通模式）。

### 1.3 子帧解析

#### 1.3.1 发送协议

##### 1.3.1.1 模式一

C uint8_t tdata[] = {cmd, addr, a1, a2, b1, b2...};

cmd：表示读写、数据类型和个数。

高四位 cmd[7:4] 表示读、写、回读。

0000：写

0001：读

0010：回复

低四位 cmd[3:0] 表示数据类型和个数：

高两位 cmd[3:2] 表示数据类型：

00：int8_t

01：int16_t

10：int32_t

11：float

低两位 cmd[1:0] 表示数据个数。

01：一个数据。

10：两个数据。

11：三个数据。

00：模式二标志。

addr：起始寄存器地址。

a1, a2, b1, b2...：向寄存器中写入的数据，注意：需满足 1.2 协议基本说明的 4、5 项。

a1, a2：需要向 addr 中写入的数据。

b1, b2：需要向 addr + 1 中写入的数据。

...：需要向 add + n 中写入的数据。

##### 1.3.1.2 模式二

C uint8_t tdata[] = {cmd, num, addr, a1, a2, b1, b2...};

cmd：表示读写、数据类型和个数。

高四位 cmd[7:4] 表示读、写、回读。

0000：写

0001：读

0010：回复

低四位 cmd[3:0] 表示数据类型和个数：

高两位 cmd[3:2] 表示数据类型：

00：int8_t

01：int16_t

10：int32_t

11：float

低两位 cmd[1:0] 固定为 00，表示模式二，后一字节表示数据个数。

num：数据个数。

addr：起始寄存器地址。

a1, a2, b1, b2...：向寄存器中写入的数据，注意：需满足 1.2 协议基本说明的 4、5 项。

a1, a2：需要向 addr 中写入的数据。

b1, b2：需要向 addr + 1 中写入的数据。

...：需要向 add + n 中写入的数据。

模式二实质：在模式一的 xxx 中数据个数写为 0 时，使用后一字节表示数据个数，其余字节都往后移动一位。

##### 1.3.1.3 模式三（一拖多模式）

模式三由 FDCAN-ID 的低 8 位决定，FDCAN-ID 大于 0x80 即为一拖多模式（具体模式见例程）

协议格式为：电机 1 数据、电机 2 数据、电机 3 数据... 最后 2 字节为查询电机状态代码。

电机 1、电机 2...：指 id 为 1 的电机、 id 为 2 的电机...。

一拖多模式发送的数据类型均为 int16 类型。

例 1：ID 为 0x8090

C uint8_t cmd[] = {pos11, pos12, val11, val12, tqe11, tqe12, pos21, pos22, val21, val22, tqe21, tqe22, 占位字节, 0x17, 0x01}

ID 为 0x8090 时，为一拖多的位置、速度、力矩控制。

第 1 字节到第 6 字节分别为位置、速度、力矩控制。

第 7 字节到第 12 字节分别为位置、速度、力矩控制。

第 13 字节到第 18 字节分别为位置、速度、力矩控制。

以此内推...。

最后 2 字节为查询电机状态的指令。

例 2：ID 为 0x8093

C uint8_t cmd[] = {pos11, pos12, val11, val12, tqe11, tqe12, rkp11, rkp12, rkd11, rkd12, pos21, pos22, val21, val22, tqe21, tqe22, rkp21, rkp22, rkd21, rkd22, 占位字节, 0x17, 0x01}

ID 为 0x8093 时，为一拖多的位置、速度、力矩、PD控制。

第 1 字节到第 10 字节分别为位置、速度、力矩、PD控制。

第 11 字节到第 20 字节分别为位置、速度、力矩、PD控制。

第 21 字节到第 30 字节分别为位置、速度、力矩、PD控制。

以此内推...。

最后 2 字节为查询电机状态的指令。

#### 1.3.2 接收协议

接受协议模式是由发送协议的模式决定的。

接收协议模式和发送协议模式是相同的。

##### 1.3.2.1 模式一

假设获取的数据是 int16_t

C uint8_t rdata[] = {cmd, addr, a1, a2, b1, b2, ..., cmd1, addr1, c1, c2, c3, c4}

cmd：

高四位 cmd[7, 4]：0010 表示回复。

2~3 位 cmd[3, 2]：表示类型。

00：int8_t 类型。

01：int16_t 类型。

10：int32_t 类型。

11：float 类型。

低 2 位 cmd[1, 0]：表示数量。

00：表示模式二。

01：一个数据。

10：两个数据。

11：三个数据。

addr：开始获取的地址。

a1, a2：数据 1，小端模式。

b1, b2：数据 2，小端模式。

##### 1.3.2.2 模式二

C uint8_t rdata[] = {cmd, addr, num, a1, a2, b1, b2, ..., cmd1, addr1, c1, c2, c3, c4}

cmd：

高四位 cmd[7, 4]：0010 表示回复。

2~3 位 cmd[3, 2]：表示类型。

00：int8_t 类型。

01：int16_t 类型。

10：int32_t 类型。

11：float 类型。

低 2 位 cmd[1, 0]：表示数量。

00：表示模式二，后一个字节表示数据数量。

num：数据个数。

addr：开始获取的地址。

a1, a2：数据 1，小端模式。

b1, b2：数据 2，小端模式。

#### 1.3.3 示例

##### 1.3.3.1 发送协议示例

###### 1.3.3.1.1 模式一

C uint8_t cmd[] = {0x01, 0x00, 0x0A, 0x0A, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x10, 0x27, 0x00, 0x00, 0x50, 0x50, 0x50};

该 CAN-FD 帧由两个子帧构成：

子帧 1：整体意思是电机进入位置模式。

0x01：第一个子帧的开头

高四位为 0000，表示写操作。

低四位：

高 2 位为：00，表示 int8_t 类型。

低 2 位为：01，表示 1 个数据。

0x00：起始寄存器地址：查表可知，0x00 寄存器表示电机模式设置。

0x0A：往 0x00 寄存器写入 0x0A。

子帧 2：整体意思是位置不限制，速度为 0.1 转/秒

0x0A：第 2 个子帧的开头

高 4 位为 0000，表示写操作。

低 4 位：

高 2 位为：10，表示 int32_t 类型。

低 2 位为：10，表示 2 个数据。

0x20：起始寄存器地址：查表可知，0x20 寄存器表示位置，0x21 寄存器表示速度。

0x00、0x00、0x00、0x80：小端模式，即 0x80000000 写入 0x20 寄存器，即表示电机位置无限制。

0x10、0x27、0x00、0x00：小端模式，即 0x2710 写入 0x21 寄存器，表示电机速度设置为 0.1 转/秒。

0x50, 0x50, 0x50：由于 CAN-FD 发送字节数最近的两个是 12 和 16，固还需加上 3 个字节的占位字节。

###### 1.3.3.1.2 模式二

C uint8_t cmd[] = {0x01, 0x00, 0x0A, 0x08, 0x02, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x10, 0x27, 0x00, 0x00, 0x50, 0x50};

该 CAN-FD 帧由两个子帧构成：

子帧 1：整体意思是电机进入位置模式。

0x01：第一个子帧的开头

高 4 位为 0000，表示写操作。

低 4 位：

高 2 位为：00，表示 int8_t 类型。

低 2 位为：01，表示 1 个数据。

0x00：起始寄存器地址：查表可知，0x00 寄存器表示电机模式设置。

0x0A：往 0x00 寄存器写入 0x0A。

子帧 2：整体意思是位置不限制，速度为 0.1 转/秒

0x08：第 2 个子帧的开头

高 4 位为 0000，表示写操作。

低 4 位：

高 2 位为：10，表示 int32_t 类型。

低 2 位为：00，表示模式二，后一个字节表示数据数量。

0x02：2 个数据。

0x20：起始寄存器地址：查表可知，0x20 寄存器表示位置，0x21 寄存器表示速度。

0x00、0x00、0x00、0x80：小端模式，即 0x80000000 写入 0x20 寄存器，即表示电机位置无限制。

0x10、0x27、0x00、0x00：小端模式，即 0x2710 写入 0x21 寄存器，表示电机速度设置为 0.1 转/秒。

0x50, 0x50：由于 CAN-FD 发送字节数最近的两个是 12 和 16，固还需加上 2 个字节的占位字节。

##### 1.3.3.2 接收协议示例

接受协议模式是由发送协议的模式决定的。

接收协议模式和发送协议模式是相同的。

###### 1.3.3.2.1 模式一

C uint8_t rdata[] = {0x2B, 0x01, 0x96, 0x1D, 0x04, 0x00, 0x54, 0x40, 0x02, 0x00, 0x86, 0x01, 0x00, 0x00, 0x50, 0x50};

该帧由一个子帧构成：

子帧 1：整体意思是电机进入位置模式。

0x2B：

高 4 位为 0010，表示回复操作。

低 4 位：

高 2 位为：10，表示 int32_t 类型。

低 2 位为：11，表示 3 个数据。

0x01：起始寄存器地址

0x96, 0x1D, 0x04, 0x00：小端模式，十进制为 269718，即电机当前位置是 2.69718 转处。

0x54, 0x40, 0x02, 0x00：小端模式，十进制为 147540，即当前电机速度为 1.4754 转/秒。

0x86, 0x01, 0x00, 0x00：小端模式，十进制为 390，即当前实际输出力矩为：0.0039 NM。

0x50, 0x50：占位符。

由前三个字符可知： 此 CAN-FD 是回复 0x1B, 0x01 的。

###### 1.3.3.2.2 模式二

C uint8_t rdata[] = {0x28, 0x04, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x96, 0x1D, 0x04, 0x00, 0x54, 0x40, 0x02, 0x00, 0x86, 0x01, 0x00, 0x00, 0x50};

该帧由一个子帧构成：

子帧 1：整体意思是电机进入位置模式。

0x28：

高 4 位为 0010，表示回复操作。

低 4 位：

高 2 位为：10，表示 int32_t 类型。

低 2 位为：00，表示模式二，后一个字节表示数据数量。

0x04：4 个数据。

0x00：起始寄存器地址

0x0A, 0x00, 0x00, 0x00：0x00 寄存器的值，查表可知为电机模式，十进制为 10，查表可知为位置模式。

0x96, 0x1D, 0x04, 0x00：小端模式，十进制为 269718，即电机当前位置是 2.69718 转处。

0x54, 0x40, 0x02, 0x00：小端模式，十进制为 147540，即当前电机速度为 1.4754 转/秒。

0x86, 0x01, 0x00, 0x00：小端模式，十进制为 390，即当前实际输出力矩为：0.0039 NM。

0x50：占位符。

由前三个字符可知： 此 CAN-FD 是回复 0x18, 0x04, 0x00 的。

## 2. 常用类型（单位）说明

### 2.1 电流（A）

| 数据类型 | LSB | 实际 (A)) |
| --- | --- | --- |
| int8 | 1 | 1 |
| int16 | 1 | 0.1 |
| int32 | 1 | 0.001 |
| float | 1 | 1 |

### 2.2 电压（V）

| 数据类型 | LSB | 实际 (V)) |
| --- | --- | --- |
| int8 | 1 | 0.5 |
| int16 | 1 | 0.1 |
| int32 | 1 | 0.001 |
| float | 1 | 1 |

### 2.3 扭矩（Nm）

真实扭矩 = k * tqe + d

d项： 相当于电机本身的摩擦力，对精度要求不高的可以不用加，fdcan_h730工程从v3.0.5开始不再加入此项。

扭矩系数以fdcan_h730中的motor_tqe_adj为准。

| 电机型号 | 扭矩系数 |
| --- | --- |
| M3536_32 | 0.458105 |
| M4438_30 | 0.5256 |
| M4438_32 | 0.485565 |
| M4538_19 | 0.493835 |
| M5043_20 | 0.966 |
| M5046_20 | 0.533654 |
| M5047_09 | 0.547474 |
| M5047_36 | 0.803 |
| M6056_36 | 0.677 |
| M7256_35 | 0.676524 |
| M60SG_35 | 0.7942 |
| M60BM_35 | 0.7942 |

### 2.4 温度（℃）

| 数据类型 | LSB | 实际 (℃) |
| --- | --- | --- |
| int8 | 1 | 1 |
| int16 | 1 | 0.1 |
| int32 | 1 | 0.001 |
| float | 1 | 1 |

### 2.5 时间（s）

| 数据类型 | LSB | 实际 (s) |
| --- | --- | --- |
| int8 | 1 | 0.01 |
| int16 | 1 | 0.001 |
| int32 | 1 | 0.000001 |
| float | 1 | 1 |

### 2.6 位置（转）

| 数据类型 | LSB | 实际 (转) | 实际（°） |
| --- | --- | --- | --- |
| int8 | 1 | 0.01 | 3.6 |
| int16 | 1 | 0.0001 | 0.036 |
| int32 | 1 | 0.00001 | 0.0036 |
| float | 1 | 1 | 360 |

### 2.7 速度（转/秒）

| 数据类型 | LSB | 实际 (转/秒) |
| --- | --- | --- |
| int8 | 1 | 0.01 |
| int16 | 1 | 0.00025 |
| int32 | 1 | 0.00001 |
| float | 1 | 1 |

### 2.8 加速度（转/秒^2）

| 数据类型 | LSB | 实际 (转/秒^2) |
| --- | --- | --- |
| int8 | 1 | 0.05 |
| int16 | 1 | 0.001 |
| int32 | 1 | 0.00001 |
| float | 1 | 1 |

### 2.9 PWM 标度（无单位）

| 数据类型 | LSB | 实际 |
| --- | --- | --- |
| int8 | 1 | 1/127 - 0.007874 |
| int16 | 1 | 1/32767 - 0.000030519 |
| int32 | 1 | (1/2147483647) - 4.657^10 |
| float | 1 | 1 |

### 2.10 rKp、rKd 标度（无单位，寄存器0x23和0x24的）

| 数据类型 | LSB | 实际 |
| --- | --- | --- |
| int8 | 1 | 1/127 - 0.007874 |
| int16 | 1 | 1/32767 - 0.000030519 |
| int32 | 1 | (1/2147483647) - 4.657^10 |
| float | 1 | 1 |

### 2.11 Kp、Kd 标度（无单位，例程中用的是这个）

| 数据类型 | LSB | 实际 |
| --- | --- | --- |
| int8 | 1 | 1 |
| int16 | 1 | 0.1 |
| int32 | 1 | 0.001 |
| float | 1 | 1 |

## 3. 函数示例

说明：

下面介绍示例程序中提供的电机控制模式的简要说明。

详情请看提供的示例工程。

本电机所能实现的功能不止于此，如需自定义特殊功能，可根据寄存器表发挥想象。

下列为封装函数，可以直接调用

### 3.1 普通模式

#### 3.1.1  DQ 电压模式

说明：

通过给定的 Q 相电压控制电机运行，并让电机返回状态信息。

底层实现如下

C++ void set_dq_volt_float(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, float volt); void set_dq_volt_int16(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int16_t volt); void set_dq_volt_int32(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int32_t volt);

#### 3.1.2 DQ 电流模式

说明：

通过给定的 Q 相电流控制电机运行，并让电机返回状态信息。

底层实现如下

C++ void set_dq_volt_float(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, float volt)； void set_dq_current_int16(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int16_t current)； void set_dq_current_int32(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int32_t current)；

#### 3.1.3 位置模式

说明：

电机将以最大速度和最大加速度运动到指定目标位置，并让电机返回状态信息。

底层实现如下

C++ void set_pos_float(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, float pos)； void set_pos_int16(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int16_t pos)； void set_pos_int32(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int32_t pos)；

注意：

该模式下速度与力矩均为最大，运动过程较为激烈。

瞬时电流可能会飙到 5A～10A，若电源响应不够快，或电源电流限制过小，可能导致电机在瞬间获得的电流不足，从而报错。

此模式适用于对响应速度有极端要求的场合，一般不建议使用，如需进行位置控制，推荐使用梯形控制模式。

#### 3.1.4 速度模式

说明：

电机以最大加速度加速到指定目标速度，并让电机返回状态信息。

底层实现如下

C++ void set_vel_float(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, float vel)； void set_vel_int16(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int16_t vel)； void set_vel_int32(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int32_t vel)；

#### 3.1.5 力矩模式

说明：

电机按照设定的目标力矩进行转动，并让电机返回状态信息。

底层实现如下

C++ void set_torque_float(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, float torque)； void set_torque_int16(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int16_t torque)； void set_torque_int32(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int32_t torque)；

#### 3.1.6 位置、速度模式

说明：

电机以目标速度运动至指定的目标位置，并让电机返回状态信息。

底层实现如下

C++ void set_pos_vel_tqe_float(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, float pos, float vel, float torque)； void set_pos_vel_tqe_int16(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int16_t pos, int16_t vel, int16_t torque)； void set_pos_vel_tqe_int32(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int32_t pos, int32_t vel, int32_t torque)；

#### 3.1.7 位置、速度、最大力矩模式

说明：

电机以目标速度运动至指定的目标位置，同时限制最大输出力矩，并让电机返回状态信息。

底层实现如下

C++ void set_pos_vel_tqe_float(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, float pos, float vel, float torque)； void set_pos_vel_tqe_int16(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int16_t pos, int16_t vel, int16_t torque)； void set_pos_vel_tqe_int32(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int32_t pos, int32_t vel, int32_t torque)；

注意：

该模式对输出力矩有限制，若设置的最大力矩过小，电机可能无法达到目标速度。

#### 3.1.8 位置、速度、加速度模式（梯形控制）

说明：

电机按照恒定加速度运动，实现先加速 → 匀速 → 减速的梯形速度控制，并让电机返回状态信息。

底层实现如下

C++ void set_pos_velmax_acc_float(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, float pos, float vel_max, float acc)； void set_pos_velmax_acc_int16(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int16_t pos, int16_t vel_max, int16_t acc)； void set_pos_velmax_acc_int32(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int32_t pos, int32_t vel_max, int32_t acc)；

#### 3.1.9 速度、加速度模式

说明：

以目标加速度加速到目标速度，并让电机返回状态信息。

底层实现如下

C++ void set_vel_acc_float(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, float vel, float acc)； void set_vel_acc_int16(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int16_t vel, int16_t acc)； void set_vel_acc_int32(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int32_t vel, int32_t acc)；

#### 3.1.10 运控模式（MIT控制）

说明：

电机输出力矩的计算公式为：

Plain Text 输出力矩 = 位置偏差 * kp + 速度偏差 * kd +torque。

模式用法说明

当 kp=0，kd=0 时，给定 tqe 即可实现给定扭矩输出。在该情况下，电机会持续输出一个恒定力矩。

当 kp=0，kd≠0 时，给定 vel 即可实现匀速转动。匀速转动过程中存在速度静差，另外 kd 不宜过大， kd 过大时会引起震荡。

当 kp≠0，kd=0 时，会引起震荡。即对位置进行控制时，kd 不能赋 0，否则会造成电机震荡，甚至失控。

当 kp≠0，kd≠0 时，有多种情况，这里下面简单介绍两种情况。

当目标位置 pos 为常量，目标速度 vel 为0时，可实现定点控制，系统会使实际位置趋近于 pos，实际速度趋近于 0，最终静止在目标位置。

当 pos 是随时间变化的连续可导函数时，同时 vel 是 pos 的导数，可实现位置跟踪和速度跟踪，即按照期望速度旋转期望角度。

底层实现如下

C++ void set_pos_vel_tqe_kp_kd_float_2(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, float pos, float vel, float tqe, float kp, float kd)； void set_pos_vel_tqe_kp_kd_int16_2(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int16_t pos, int16_t vel, int16_t tqe, int16_t kp, int16_t kd)； void set_pos_vel_tqe_kp_kd_int32_2(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int32_t pos, int32_t vel, int32_t tqe, int32_t kp, int32_t kd)；

注意：

真正的运控模式，和motor_set_pos_vel_tqe_kp_kd区别是：

motor_set_pos_vel_tqe_kp_kd的位置是不断积分得到的，在低频控制下容易出现意外情况。

motor_set_pos_vel_tqe_kp_kd_2 则避免了此问题，控制更稳定。

该需要设置合适的 kp 和 kd，否则控制效果可能较差。

Plain Text /* 不建议使用 */ void motor_set_pos_vel_tqe_kp_kd(port_t portx, const data_type_t type, const uint8_t id, const float pos, const float vel, const float tqe, const float kp, const float kd); /* 建议使用 */ void motor_set_pos_vel_tqe_kp_kd_2(port_t portx, const data_type_t type, const uint8_t id, const float pos, const float vel, const float tqe, const float kp, const float kd);

#### 3.1.11 查询电机状态信息

说明：

发送查询电机状态信息的指令。

电机返回的状态信息包括，模式、错误码、位置、速度、力矩。

电机状态信息解析在 motor.c 的 motor_process_state 函数。

底层实现如下

C++ void read_motor_state_float(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id)； void read_motor_state_int16(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id)； void read_motor_state_int32(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id)；

#### 3.1.12 查询电机固件版本

说明：

发送查询电机固件版本号指令。

电机固件版本解析在 motor.c 的 motor_process_state 函数。

底层实现如下

C++ void read_motor_version_int16(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id)；

#### 3.1.13 停止模式

说明：

电机进入停止模式，电机三相都悬空，使电机可以自由转动。

底层实现如下

float数据类型

C++ void set_motor_stop_float(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id)； void set_motor_stop_int16(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id)； void set_motor_stop_int32(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id)；

#### 3.1.14 刹车模式

说明：

将电机所有相短接到地，实现“阻尼刹车”效果。

刹车阻力与电机转速成正相关。

底层实现如下

C++ void set_motor_brake_float(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id)； void set_motor_brake_int16(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id)； void set_motor_brake_int32(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id)；

#### 3.1.15 电机软重启

说明：

对电机执行软件重启。，重启后进入停止模式。

不会有任何反馈。

底层实现如下

C++ void set_motor_reset_int8(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id)；

### 3.2 一拖多控制模式 motor_many.c

此文件内，只有 motor_many_send 是用于发送指令的，其他的函数都是向缓存写入指令。

一拖多模式下，同一条 CAN 通道上的电机模式是相同的。

一拖多模式大致原理，发送一条通用的 FDCAN 帧，帧上不同的字节控制不同电机，其中由 ID 确定电机模式，详细说明请看 02-fdcan 协议解析。

一拖多模式下，在仲裁段为 1M，数据段为 5M 的情况下，一个 CAN 总线 1ms 内最多控制 10 个电机，即 1KHz 控制频率下最多控制 10 个电机，如需控制更多电机，需降低控制频率。

TINT16对应的是int16的数据类型，控制只能到 3.2 圈。

一拖多模式使用说明：

Plain Text /* 写入缓存 */ motor_many_vel(PORT1, 1, 0.1); motor_many_vel(PORT1, 2, 0.1); motor_many_vel(PORT1, 3, 0.1); /* 发送指令 */ motor_many_send(PORT1);

#### 3.2.1 DQ 电压模式

说明：

通过给定的 Q 相电压控制电机运行，并让电机返回状态信息。

参数解析：

portx:CAN 通道，PORT1、PORT2、PORT3对应通道 1、2、3

type：通信协议的数据类型，影响数据的精度和量程，TFLOAT、TINT32、TINT16对应float、int32、int16

id：电机 ID

volt：Q 相电压，单位：伏特（V）。

底层实现如下

C++ void motor_many_dq_volt(port_t portx, const uint8_t id, const float volt);

注意：

此函数仅将指令写入缓冲区，不会立即发送，需要调用 motor_many_send 才会生效。

#### 3.2.2 DQ 电流模式

说明：

通过给定的 Q 相电流控制电机运行，并让电机返回状态信息。

参数解析：

portx:CAN 通道，PORT1、PORT2、PORT3对应通道 1、2、3

type：通信协议的数据类型，影响数据的精度和量程，TFLOAT、TINT32、TINT16对应float、int32、int16

id：电机 ID

cur：Q 相电流，单位：安培（A）。

底层实现如下

C++ void motor_many_dq_current(port_t portx, const uint8_t id, const float cur);

注意：

此函数仅将指令写入缓冲区，不会立即发送，需要调用 motor_many_send 才会生效。

#### 3.2.3 位置模式

说明：

电机将以最大速度和最大加速度运动到指定目标位置，并让电机返回状态信息。

参数解析：

portx:CAN 通道，PORT1、PORT2、PORT3对应通道 1、2、3

type：通信协议的数据类型，影响数据的精度和量程，TFLOAT、TINT32、TINT16对应float、int32、int16

id：电机 ID

pos：目标位置，单位：转（r）。

底层实现如下

C++ void motor_many_pos(port_t portx, const uint8_t id, const float pos);

注意：

该模式下速度与力矩均为最大，运动过程较为激烈。

瞬时电流可能会飙到 5A～10A，若电源响应不够快，或电源电流限制过小，可能导致电机在瞬间获得的电流不足，从而报错。

此模式适用于对响应速度有极端要求的场合，一般不建议使用，如需进行位置控制，推荐使用梯形控制模式。

此函数仅将指令写入缓冲区，不会立即发送，需要调用 motor_many_send 才会生效。

#### 3.2.4 速度模式

说明：

电机以最大加速度加速到指定目标速度，并让电机返回状态信息。

参数解析：

portx:CAN 通道，PORT1、PORT2、PORT3对应通道 1、2、3

type：通信协议的数据类型，影响数据的精度和量程，TFLOAT、TINT32、TINT16对应float、int32、int16

id：电机 ID

vel：目标速度，单位：转/秒（r/s）

底层实现如下

C++ void motor_many_vel(port_t portx, const uint8_t id, const float vel);

注意：

此函数仅将指令写入缓冲区，不会立即发送，需要调用 motor_many_send 才会生效。

#### 3.2.5 力矩模式

说明：

电机按照设定的目标力矩进行转动，并让电机返回状态信息。

参数解析：

portx:CAN 通道，PORT1、PORT2、PORT3对应通道 1、2、3

type：通信协议的数据类型，影响数据的精度和量程，TFLOAT、TINT32、TINT16对应float、int32、int16

id：电机 ID

tqe：目标力矩，单位：牛·米（N·m）。

底层实现如下

C++ void motor_many_tqe(port_t portx, const uint8_t id, const float tqe);

注意：

此函数仅将指令写入缓冲区，不会立即发送，需要调用 motor_many_send 才会生效。

#### 3.2.6 位置、速度模式

说明：

电机以目标速度运动至指定的目标位置，并让电机返回状态信息。

参数解析：

portx:CAN 通道，PORT1、PORT2、PORT3对应通道 1、2、3

type：通信协议的数据类型，影响数据的精度和量程，TFLOAT、TINT32、TINT16对应float、int32、int16

id：电机 ID

pos：目标位置，单位：转（r）。

vel：目标速度，单位：转/秒（r/s）

底层实现如下

C++ void motor_many_pos_vel(port_t portx, const uint8_t id, const float pos, const float vel);

注意：

此函数仅将指令写入缓冲区，不会立即发送，需要调用 motor_many_send 才会生效。

#### 3.2.7 位置、速度、最大力矩模式

说明：

电机以目标速度运动至指定的目标位置，同时限制最大输出力矩，并让电机返回状态信息。

参数解析：

portx:CAN 通道，PORT1、PORT2、PORT3对应通道 1、2、3

type：通信协议的数据类型，影响数据的精度和量程，TFLOAT、TINT32、TINT16对应float、int32、int16

id：电机 ID

pos：目标位置，单位：转（r）。

vel：目标速度，单位：转/秒（r/s）。

tqe：目标力矩，单位：牛·米（N·m）。

底层实现如下

C++ void motor_many_pos_vel_MAXtqe(port_t portx, const uint8_t id, const float pos, const float vel, const float tqe);

注意：

该模式对输出力矩有限制，若设置的最大力矩过小，电机可能无法达到目标速度。

此函数仅将指令写入缓冲区，不会立即发送，需要调用 motor_many_send 才会生效。

#### 3.2.8 位置、速度、加速度模式（梯形控制）

说明：

电机按照恒定加速度运动，实现先加速 → 匀速 → 减速的梯形速度控制，并让电机返回状态信息。

参数解析：

portx:CAN 通道，PORT1、PORT2、PORT3对应通道 1、2、3

type：通信协议的数据类型，影响数据的精度和量程，TFLOAT、TINT32、TINT16对应float、int32、int16

id：电机 ID

pos：目标位置，单位：转（r）。

vel：目标速度，单位：转/秒（r/s）。

acc：加速度，单位：转每秒平方（rps²）。

底层实现如下

C++ void motor_many_pos_vel_acc(port_t portx, const uint8_t id, const float pos, const float vel, const float acc);

注意：

此函数仅将指令写入缓冲区，不会立即发送，需要调用 motor_many_send 才会生效。

#### 3.2.9 运控模式 （MIT控制）

说明：

电机输出力矩的计算公式为：

Plain Text 输出力矩 = 位置偏差 * kp + 速度偏差 * kd +前馈力矩

参数解析：

portx:CAN 通道，PORT1、PORT2、PORT3对应通道 1、2、3

type：通信协议的数据类型，影响数据的精度和量程，TFLOAT、TINT32、TINT16对应float、int32、int16

id：电机 ID

pos：目标位置，单位：转（r）。

vel：目标速度，单位：转/秒（r/s）。

tqe：目标力矩，单位：牛·米（N·m）。

kp: 位置比例系数。

kd: 速度比例系数。

底层实现如下

C++ void motor_many_pos_vel_tqe_kp_kd_2(port_t portx, const uint8_t id, const float pos, const float vel, const float tqe, const float kp, const float kd);

注意：

真正的运控模式，和motor_many_pos_vel_tqe_kp_kd区别是：

motor_many_pos_vel_tqe_kp_kd的位置是不断积分得到的，在低频控制下容易出现意外情况。

motor_many_pos_vel_tqe_kp_kd_2则避免了此问题，控制更稳定。

该需要设置合适的 kp 和 kd，否则控制效果可能较差。

此函数仅将指令写入缓冲区，不会立即发送，需要调用 motor_many_send 才会生效。

Plain Text /* 不建议使用 */ void motor_many_pos_vel_tqe_kp_kd(port_t portx, const uint8_t id, const float pos, const float vel, const float tqe, const float kp, const float kd); /* 建议使用 */ void motor_many_pos_vel_tqe_kp_kd_2(port_t portx, const uint8_t id, const float pos, const float vel, const float tqe, const float kp, const float kd);